### Перечень моделей и комплектаций коробок передач ЯМЗ-2361

| Модель, комплектация (маркировка) |  |  | Завод – потребитель, модель двигателя | ## Отличительные особенности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |
| 2361-02 |  |  | МАЗ | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-10 2. Муфта выключения сцепления 184.1601180-31 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030. 4. Крышка первичного вала 2381.1701040 5. Насос масляный 336.1704010-10 6. Промежуточный вал 236Н.1701047 7. Крышка выходного вала 236-1701200-Б с механическим приводом спидометра 8. Фланец с торцевыми шлицами 236-1701240-10 9. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 |  |  |
| 2361-04 |  |  | МАЗ ЯМЗ-236НЕ2-30 236НЕ2-36 236НЕ2-38 | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-10 2. Муфта включения сцепления 184.1601180-31. 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Насос масляный 336.1704010-10 5. Промежуточный вал 236Н.1701047 6. Крышка выходного вала 2361.1701200 с электронным приводом спидометра 7. Фланец с торцевыми шлицами 236-1701240-10 8. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 |  |  |
| 2361-06 |  |  | МАЗ ЯМЗ-236НЕ-26; 236НЕ-32; 236НЕ2-29; 236НЕ2-30; 236НЕ2-32; 236НЕ2-36 | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 4. Насос масляный 336.1704010-10 5. Промежуточный вал 236Н.1701047 6. Крышка выходного вала 2361.1701200 с электронным приводом спидометра 7. Фланец с торцовыми шлицами 236-1701240-10 |  |  |
|  | 2361-07 | МАЗ |  |  | С отбором мощности от торца промежуточного вала 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 4. Насос масляный 336.1704010-10 5. Промежуточный вал 236-1701047-10 6. Крышка выходного вала 2361.1701200 с электронным приводом спидометра #### 7. Фланец с торцовыми шлицами 236-1701240-10 |  |
|  | 2361-50 | УралАЗ |  |  | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-10 2. Муфта выключения сцепления 184.1601180-31 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Крышка первичного вала 2381.1701040 5. Насос масляный 336.1704010-10 6. Промежуточный вал 236Н-1701047 7. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 8. Наконечник рычага короткий с опорой 238Б-1702114 9. Фланец с торцевыми шлицами 236-1701240-10 |  |
|  | 2361-52 | УралАЗ |  |  | В герметичном исполнении 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-10 2. Муфта выключения сцепления 184.1601180-31 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Крышка первичного вала 2381.1701040 5. Насос масляный 336.1704010-10 6. Промежуточный вал 236Н.1701047 7. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 8. Наконечник рычага короткий с опорой 238Б-1702114 9. Фланец с торцевыми шлицами 236-1701240-10 10. Картер сцепления 238У-1601008 с литыми крышками люков для герметизации. На верхней крышке установлен сапун. На нижней крышке – пробка |  |
|  | 2361-56 | УралАЗ |  |  | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Наконечник рычага короткий с опорой 238Б-1702114 5. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 6. Насос масляный 336.1704010-10 7. Промежуточный вал 236Н.1701047 8. Фланец с торцовыми шлицами 236-17001240-10 |  |
|  | 2361-57 | УралАЗ |  |  | С отбором мощности от торца промежуточного вала 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Наконечник рычага короткий с опорой 238Б-1702114 5. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 6. Насос масляный 336.1704010-10 7. Промежуточный вал 236-1701047-10 8. Фланец с торцовыми шлицами 236-17001240-10 |  |
|  | 2361-58 | УралАЗ |  |  | В герметичном исполнении 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Наконечник рычага короткий с опорой 238Б-1702114 5. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 6. Насос масляный 336.1704010-10 7. Промежуточный вал 236Н.1701047 8. Фланец с торцовыми шлицами 236-17001240-10 9. Картер сцепления 238У-1601008 с литыми крышками люков для герметизации. На верхней крышке установлен сапун. На нижней крышке – пробка |  |

| 2361-59 | УралАЗ | В герметичном исполнении С отбором мощности от торца промежуточного вала 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Наконечник рычага короткий с опорой 238Б-1702114 5. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 6. Насос масляный 336.1704010-10 7. Промежуточный вал 236-1701047-10 8. Фланец с торцовыми шлицами 236-17001240-10 9. Картер сцепления 238У-1601008 с литыми крышками люков для герметизации. На верхней крышке установлен сапун. На нижней крышке – пробка |
| --- | --- | --- |
| 2361-60 | УралАЗ | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Наконечник рычага короткий с опорой 238Б-1702114 5. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 6. Насос масляный 336.1704010-10 7. Промежуточный вал 236Н.1701047 8. Фланец гладкий 236-1701240-Б2 |
| 2361-80 | ЛиАЗ | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-10 2. Муфта включения сцепления 184.1601180-31. 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Крышка первичного вала 2381.1701040 5. Насос масляный 336.1704010-10 6. Передаточное число 5-ой передачи 0,71 вместо 0,664 7. Промежуточный вал 236Л-1701047 8. Вал вторичный 236Л.1701100 9. Крышка выходного вала 236-1701200-Б 10. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 11. Фланец с торцевыми шлицами 236-1701240-10 |

| 2361-81 | ЛиАЗ | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-10 2. Муфта включения сцепления 184.1601180-31. 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Крышка первичного вала 2381.1701040 5. Насос масляный 336.1704010-10 6. Передаточное число 5-ой передачи 0,71 вместо 0,664 7. Промежуточный вал 236Л-1701047 8. Вал вторичный 236Л.1701100 9. Крышка выходного вала 236-1701200-Б 10. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 11. Фланец гладкий 236-1701240-Б2 отв. Ш10мм. |
| --- | --- | --- |
| 2361-86 | ЛиАЗ | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта включения сцепления 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Крышка первичного вала 2381.1701040 5. Насос масляный 336.1704010-10 6. Передаточное число 5-ой передачи 0,71 вместо 0,664 7. Промежуточный вал 236Л-1701047 8. Вал вторичный 236Л.1701100 9. Крышка выходного вала 236-1701200-Б 10. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 11. Фланец с торцевыми шлицами 236-1701240-10 |
| 2361-87 | ЛиАЗ | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Крышка первичного вала 2381.1701040 5. Насос масляный 336.1704010-10 6. Передаточное число 5-ой передачи 0,71 вместо 0,664 7. Промежуточный вал 236Л-1701047 8. Вал вторичный 236Л.1701100 9. Крышка выходного вала 236-1701200-Б 10. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 11. Фланец гладкий 236-1701240-Б2 отв. Ш10мм. |
| 2361-88 | ЛиАЗ | 1. Муфта выключения сцепления фирмы «Sachs ZF» 2. Сцепление фирмы «Sachs ZF» 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030. 4. Крышка первичного вала 2381.1701040 5. Насос масляный 336.1704010-10 6. Передаточное число 5-ой передачи 0,71 вместо 0,664 7. Промежуточный вал 236Л-1701047 8. Вал вторичный 236Л.1701100 9. Крышка выходного вала 2361.1701200 10. На верхней крышке заглушка 2361.1702178 11. Фланец гладкий 236-1701240-Б2 отв. Ш10мм. |
| 2361-156 | Урал ЯМЗ-65654 (Евро-4) | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Наконечник рычага короткий с опорой 238Б-1702114 5. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 6. Насос масляный 336.1704010-10 8. Передаточное число 5-ой передачи 0,71 вместо 0,664 9. Промежуточный вал 236Л-1701047 10. Вал вторичный 236Л.1701100 11. Фланец с торцовыми шлицами 236-17001240-10 |
| 2361-256 | Урал ЯМЗ6-5654-01 (Евро-4) | 1. Диафрагменное сцепление ЯМЗ-182-15 2. Муфта выключения сцепления интегрального типа 1840.1601180 3. Усиленный первичный вал 2381.1701030 4. Механизм с дистанционным управлением передач 0905.1702200 5. Крышка выходного вала 2361.1701200-1 без привода спидометра 6. Насос масляный 336.1704010-10 7. Передаточное число 5-ой передачи 0,71 вместо 0,664 8. Промежуточный вал 236Л-1701047 9. Вал вторичный 236Л.1701100 10. Фланец с торцовыми шлицами 236-17001240-10 |